# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG TRIFLURALIN

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC-MS)

(Ref. AOAC 2007.01)

(NAFI6/H-9.3)

5.2.9.3-ST

Ban hành lần 03

Ngày có hiệu lực: 01.05.2024

Người biên soạn

Ong Thành Đạt

Kiểm nghiệm viên

Người soát xét

Nguyễn Hoàng Đạo

Phó phòng Kiểm nghiệm Hóa học

Người phê duyệt

Huỳnh Thị Ngọc Liên

Trưởng phòng Kiểm nghiệm Hóa học

# TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 6

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA HỌC

# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG TRIFLURALIN

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC-MS)

(Ref. AOAC 2007.01)

(NAFI6/H-9.3)

5.2.9.3-ST

# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG TRIFLURALIN

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC-MS)

(Ref. AOAC 2007.01)

PHẠM VI ÁP DỤNG

Phương pháp này mô tả cách xác định dư lượng Trifluralin trong mẫu có nguồn gốc từ động vật bằng phương pháp sắc ký đầu dò khối phổ (MS). Giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp:

| STT | Hợp chất | LOQ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trifluralin | 1 g /kg |

NGUYÊN TẮC

Dư lượng Trifluralin trong mẫu được ly trích bằng acetonitril đã acid hóa, dịch trích được làm sạch bằng bột PSA và bột C18. Dịch trích sau khi làm sạch được loại bỏ dung môi dưới dòng khí nitơ, sau đó hòa tan bằng iso-octane. Dư lượng Trifluralin được xác định trên hệ thống sắc kí khí với đầu dò MS.

HỒ SƠ

Kết quả phân tích được ghi chép vào biểu mẫu số 05.2.9.3-ST (mục 12).

Việc pha chế hóa chất, thuốc thử được ghi chép vào biểu mẫu số 05.1.05-ST/4.

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

Hệ thống sắc ký khí (GC) với đầu dò khối phổ (MS), phần mềm xử lý số liệu do hãng thiết bị cung cấp.

Cột ZB-5MS: 30m x 0.25mm x 0.25µm, Phenomenex hoặc tương đương.

Cân phân tích có độ chính xác d = 0.0001g.

Cân phân tích có độ chính xác d = 0.01g.

Máy ly tâm, có tốc độ vòng tối thiểu 4000 vòng/phút

Máy lắc, Hwashin hoặc tương đương

Bể siêu âm, Elma hoặc tương đương.

Hệ thống khí nitơ có bể điều nhiệt

Ống ly tâm 50ml, Greiner

Ống ly tâm 15ml, Greiner

Ống thủy tinh 15ml hoặc tương đương.

Bình định mức các loại, Schotts Duran hoặc tương đương

Màng lọc mẫu bằng PTFE, kích thước lỗ 0.2 µm, đường kính 13 mm

Kim tiêm 1ml

Pipette pasture, Brand hoặc tương đương.

Lọ đựng mẫu 1.5ml.

Lọ đựng mẫu 4 ml.

Bông thủy tinh.

HÓA CHẤT

Chuẩn Trifluralin, Dr. Ehrenstorfer hoặc tương đương

Chuẩn Trifluralin D14 100 µg/ml hoặc chuẩn gốc dạng rắn, Dr. Ehrenstorfer hoặc tương đương

Magiê sulphat khan (MgSO4), loại dùng cho phân tích, Merck hoặc tương đương

Sodium acetate (NaOAc) khan, loại dùng cho phân tích, Merck hoặc tương đương

Primary secondary amine (PSA), kích thước hạt 40 µm, Varian (Part No. 12213024) hoặc tương đương

Bột C18, kích thước hạt 40 µm, Alltech hoặc tương đương

Acetonitrile, loại dùng cho phân tích sắc ký lỏng, Merck hoặc tương đương

Methanol, loại dùng cho phân tích sắc ký lỏng,Merck hoặc tương đương

Iso-octane, loại dùng cho phân tích sắc ký lỏng, Merck hoặc tương đương

Acid acetic, loại dùng cho phân tích, Merck hoặc tương đương.

Acetone, loại dùng cho phân tích, Merck hoặc tương đương

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Hỗn hợp acid acetic/ acetonitrile 0.1%:

Hút 1 ml acid acetic cho vào bình định mức 1 lít, định mức đến vạch bằng ACN.

Dung dịch bảo quản ở nhiệt độ phòng dung dịch bền trong 1 tuần.

(Lượng hóa chất sau sử dụng cho 5g mẫu. Khi khối lượng mẫu thay đổi thì các loại hóa chất sử dụng trong hỗn hợp cần thay đổi tương ứng nhưng phải đảm bảo đúng tỉ lệ ban đầu.)

Hỗn hợp A (MgSO4/NaOAc tỉ lệ 6.25/1 (w/w)):

Cân 2.50g ± 0.05g MgSO4 khan, 0.40g ± 0.05g NaOAc khan cho vào ống nhựa 50 ml. Đậy kín nắp trong quá trình bảo quản, có thể tái sử dụng mà không cần rửa sạch giữa các lần dùng.

Hỗn hợp bột làm sạch B (PSA/C18/MgSO4 tỉ lệ 1/1/1 (w/w/w)):

Cân 0.25g ± 0.02g MgSO4 khan, 0.25g ± 0.02g bột C18, 0.25g ± 0.02g bột PSA cho vào ống ly tâm nhựa 15 ml, đậy kín ống cho đến khi sử dụng.

Dung dịch nội chuẩn Trifluralin D14 10 ng/µl:

Hút 1 ml dung dịch nội chuẩn Trifluralin D14 100 ng/µl cho vào bình định mức 10ml, định mức đến vạch bằng iso-octane. Trường hợp sử dụng chuẩn dạng rắn, kiểm nghiệm viên chuẩn bị thành dạng dung dịch như bước (6.5) và pha chế thành dung dịch chuẩn làm việc thích hợp.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Dung dịch nội chuẩn Trifluralin D14 1 ng/µl:

Hút 1 ml dung dịch nội chuẩn Trifluralin D14 10 ng/µl cho vào bình định mức 10ml, định mức đến vạch bằng iso-octane. Thể tích hút điều chỉnh tương ứng với nồng độ chuẩn gốc đã pha và thể tích của bình định mức.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 6 tháng.

Dung dịch chuẩn gốc Trifluralin 0.5 mg/ml:

Cân chính xác khoảng 250 mg chuẩn ở phần (1) bằng cân (4.3) vào bình định mức 500 ml, hoà tan bằng iso-octane và định mức đến vạch. Nồng độ chính xác của các chuẩn được tính toán lại theo khối lượng thực cân, độ tinh khiết của mỗi chuẩn và thể tích của bình định mức.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Dung dịch chuẩn trung gian Trifluralin 1 µg/ml:

Hút 20 µl dung dịch chuẩn Trifluralin 0.5 mg/ml đã pha ở (6.6) cho vào một bình định mức 10 ml, định mức đến vạch bằng iso-octane. Thể tích hút điều chỉnh tương ứng với nồng độ chuẩn gốc từng chất đã pha và thể tích của bình định mức.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 3 tháng.

Dung dịch chuẩn trung gian Trifluralin 100 ng/ml:

Hút 1 ml dung dịch chuẩn Trifluralin 1 µg/ml đã pha ở (6.7) cho vào một bình định mức 10 ml, định mức đến vạch bằng iso-octane. Thể tích hút điều chỉnh tương ứng với nồng độ chuẩn gốc từng chất đã pha và thể tích của bình định mức.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 3 tháng.

Đường chuẩn làm việc: Dựng chuẩn theo bảng sau, nồng độ và số lượng các điểm chuẩn có thể thay đổi theo thực tế phân tích nhưng đường chuẩn phải luôn đảm bảo tối thiểu 5 điểm chuẩn (bao gồm điểm 0).

| Nồng độ (ng/g) |  | Thể tích dung dịch chuẩn Trifluralin (µl) | Thể tích dung dịch nội chuẩn 1 µg/ml (6.5) (µl) | Khối lượng mẫu trắng (gram) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trifluralin | Nội chuẩn Trifluralin D14 |  |  |  |
| 0.0 | 10 | 0.0 | 50 | 5.0± 0.1 |
| 0.5 | 10 | 25µl chuẩn 100ng/ml | 50 | 5.0± 0.1 |
| 1.0 | 10 | 50µl chuẩn 100ng/ml | 50 | 5.0± 0.1 |
| 5.0 | 10 | 25µl chuẩn 1µg/ml | 50 | 5.0± 0.1 |
| 10.0 | 10 | 50µl chuẩn 1µg/ml | 50 | 5.0± 0.1 |
| 30.0 | 10 | 150µl chuẩn 1µg/ml | 50 | 5.0± 0.1 |

CHUẨN BỊ MẪU

Bảo quản mẫu

Mẫu bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ  -18C cho đến khi xử lý.

Chuẩn bị mẫu:

Nguyên tắc chung: mẫu phân tích lấy phần ăn được hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Đối với mẫu cá: bỏ đầu, xương, da và nội tạng.

Đối với mẫu tôm: bỏ đầu, vỏ và rửa sạch nội tạng.

Cắt mẫu (cá, tôm) thành từng miếng nhỏ. Lấy khoảng 100 g mẫu cho vào máy xay mẫu, xay cho đến khi mẫu hoàn toàn đồng nhất. Bảo quản mẫu trong tủ đông ở nhiệt độ  -18C. Khi tiến hành phân tích mẫu phải đưa về nhiệt độ phòng.

Chuẩn bị mẫu trắng

Mẫu trắng là mẫu được xác định không chứa dư lượng Trifluralin.

Cân 5.0 gram (± 0.1 gram) mẫu trắng đã được đồng nhất vào ống ly tâm 50 ml.

Mẫu kiểm soát ở 1 µg/kg

Cân 5.0 gram (± 0.1 gram) mẫu trắng đã được đồng nhất cho vào ống ly tâm 50 ml.

Hút chính xác 50 µl dung dịch chuẩn Trifluralin 100 ng/ml (6.8) cho vào mẫu vừa chuẩn bị, trộn đều mẫu khoảng 2 phút bằng máy lắc, để yên tối thiểu 15 phút trước khi mang đi phân tích.

Mẫu thử

Cân 5.0 gram (± 0.1 gram) mẫu thử đã được đồng nhất cho vào ống ly tâm 50 ml.

TIẾN HÀNH

Thêm vào 50 µl dung dịch chuẩn Trifluraline - D14 1µg/ml (6.5) vào tất cả các mẫu (bao gồm mẫu trắng, mẫu thu hồi và các mẫu thử) ngoại trừ các mẫu dựng chuẩn ở phần (6.9), trộn đều rồi để yên 15 phút trước khi tiến hành phân tích.

Cho 5 ml (V0) dung dịch acetonitrile đã acid hóa (6.1) vào mỗi ống, đậy nắp.

Lắc khoảng 2 phút cho các mẫu tơi ra, siêu âm bằng bể siêu âm (4.7) trong 10 phút.

Cho từ từ hỗn hợp A (6.2) vào mỗi ống, trôn đều khoảng 2 phút. Ly tâm 6000 vòng/phút, trong 6 phút.

Hút khoảng 4.0 ml lớp trên cho vào hỗn hợp B (6.3), trộn thật đều khoảng 1 phút. Ly tâm 4000 vòng/phút, trong 8 phút. Sau đó hút 2.5 ml (V1) dung dịch lớp trên cho vào ống ly tâm thủy tinh (4.11).

Loại bỏ dung môi trong ống thủy tinh bằng hệ thống thổi khí Nitơ ở nhiệt độ 400C. Hoà tan phần cặn bằng 1 ml (V2) Iso-octane (5.9). Chuyển phần dịch cho vào chai vial 1.5ml (lọc qua màng lọc mẫu (4.13) nếu cần thiết) . Dung dịch này được dùng để xác định dư lượng Trifluralin trong mẫu thử bằng phương pháp sắc ký.

TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

Đường chuẩn là đường thẳng tuyến tính y = ax + b được xây dựng từ tỉ số SC/SIS (y) theo CC/CIS (x) với:

SC, CC: diện tích và nồng độ của chất chuẩn tương ứng

SIS, CIS: diện tích và nồng độ nội chuẩn.

Dư lượng Trifluralin có trong mẫu được xác định theo công thức:

C = A*C’IS

Trong đó:

với S’C là diện tích của Trifluralin có trong mẫu, S’IS là diện tích của nội chuẩn thu được khi phân tích mẫu, b là tung độ gốc của đường chuẩn, a là hệ số gốc của đường chuẩn và C’IS là nồng độ nội chuẩn của mẫu.

Trường hợp kết quả mẫu phân tích bị vượt chuẩn (vượt ngoài khoảng xác định): Tiến hành pha loãng mẫu với nền mẫu trắng tương ứng hoặc tiến hành phân tích lại với lượng mẫu giảm xuống sao cho kết quả dự kiến nằm trong khoảng xác định của phương pháp. Trong trường hợp này kết quả phân tích phải nhân với hệ số pha loãng phù hợp.

ĐẢM BẢO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Độ lệch thời gian lưu của peak chuẩn và mẫu tính theo (RT window) không quá 2.5 %.

Hệ số tuyến tính R2 ≥ 0.99.

Tỉ lệ S/N của mỗi ion ≥3:1.

Mẫu phải luôn tồn tại đồng thời các phân mảnh của Trifluralin và Trifluralin D14 và tỉ lệ ion tương đối của mẫu nhiễm Trifluralin so với tỉ lệ ion tương đối của chuẩn chỉ được phép dao động trong khoảng:

| Tỉ lệ ion tương đối (%) | Độ lệch tương đối của tỉ lệ ion giữa chuẩn và mẫu (%) |
| --- | --- |
| 50 | ± 20 |
| 20 đến 50 | ± 25 |
| 10 đến 20 | ± 30 |
| ≤ 10 | ± 30 |

Độ thu hồi của mẫu kiểm soát phải ≥ 70%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

The Association of Official Agricultural Chemists Official Method 2007.01 (10.1.04), chương 10, trang 17-26.

FDA, Pesticide Analytical Manual, volume 1, section 304, E2, C6

Sổ tay Chất lượng

Sổ tay Thủ tục

Sổ tay Hướng dẫn Hóa

Quyết định 2002/657/EC của Liên minh Châu Âu ngày 12 tháng 8 năm 2002

Document SANTE, Method validation and quality control procedures for Pesticide residues analysis in food and feed.

BIỂU MẪU GHI CHÉP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG TRIFLURALIN

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC-MS)

(Ref. AOAC 2007.01)

1. Khối lượng cân của mẫu:

m = 5.00 gam ± 0.1 gam

2. Hệ số pha loãng(*): f = (V2/V1)xV0= 2.0

3. Nồng độ Trifluralin D14: 10 g/kg

4. Phân mảnh ion:

4.1. Trifluralin D14: m/z = 315, 267, 299, 349

4.2. Trifluralin: m/z = 306, 264, 290, 335

5. Kết quả:

- Các mẫu thử không phát hiện Trifluralin

- Có mẫu thử phát hiện Trifluralin

(Nếu có mẫu thử phát hiện Trifluralin phải ghi rõ kết quả phân tích vào cột Mẫu phát hiện Trifluralin )

5. Đường chuẩn

| Lọ số | Hàm lượng (g/kg) |
| --- | --- |

| R2 |  |
| --- | --- |

(*): Nếu hệ số pha loãng của mẫu thử khác 2.0, kiểm nghiệm viên phải viết rõ hệ số pha loãng của mẫu thử vào cột ghi chú.

5. Mẫu phân tích

| Lọ số | Mẫu thử | Mẫu thử phát hiện Trifluralin (g/kg) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |

Ghi chú: kèm theo kết quả này là sắc ký đồ của chuẩn và mẫu.

Ngày/Người phân tích	Ngày/Người thẩm tra

Trang: …… / ……

# PHỤ LỤC A

(Lưu ý: Các thông số thiết bị mang tính tham khảo, trong quá trình thực hiện các thông số này có thể được tối ưu hóa để đảm bảo phù hợp cho thiết bị)

- ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH TRÊN GC

Lò cột

Initial temp: 800C

Initial time: 1.00 min

Maximum temp: 3200C

Equilibration time: 1.00 min

Ramp:

#		Rate		Final temp		Final time

1		30		175			1.00

2		2		182			0.00

3		40		280			3.00

4		0.0 (off)

Post temp: 800C

Post time: 0.00 min

Run time: 14.12 min

Front inlet:

Mode: Splitless

Initial temp: 2500C

Pressure: 17.60 psi

Purge low: 45.3ml/mi

Purge time: 0.50 min

Total flow: 50.2 ml/min

Gas saver: on

Saver flow: 20.0 ml/min

Saver time: 2.00 min

Gas type: Helium

Cột:

Cột mao quản

Nominal initial pressure: 23.42 psi

Mode: constant flow

Initial flow: 1.8 ml/min

Average velocity: 50 cm/sec

Inlet: front inlet

Outlet: Front detector (dùng ECD), MSD (dùng MS)

Outlet pressure: ambient (dùng ECD), vacumm (dùng MS)

Signal 1:

Data rate: 20 Hz

Type: front detector

Save data: on

Front injector:

Sample washes: 1

Sample pumps: 2

Injection volume: 1 µl

PostInj solvent A washes: 2 (Methanol, HPLC grade)

PostInj solvent B washes: 2 (Aceton, HPLC grade)

Thứ tự tiêm: tiêm dãy chuẩn, mẫu trắng, mẫu kiểm soát, sau đó tiêm mẫu. Cứ sau 10 mẫu phải tiêm lại một điểm chuẩn.

- ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH TRÊN MS/MS:

| TT | Chất phân tích | Phân mảnh | Dwell |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trifluralin | 306(*) | 100 |
|  |  | 264 | 100 |
|  |  | 290 | 100 |
|  |  | 335 | 100 |
| 2 | Trifluraline – D14 | 315(*) | 100 |
|  |  | 267 | 100 |
|  |  | 299 | 100 |
|  |  | 349 | 100 |
| (*): Các ion 306 và 315 là các ion định lượng |  |  |  |

# TRANG SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT

| Lần soát xét | Trang | Nội dung ban đầu | Nội dung sửa đổi, cập nhật | Ngày soát xét | Ngày có hiệu lực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-9 |  | Ban hành mới | 15.08.2009 | 15.10.2009 |
| 2 | 1-9 | Giới hạn phát hiện 5μg/kg | Giới hạn phát hiện 1μg/kg | 20.03.2010 | 01.04.2010 |
| 3 | 1-9 | - | Ban hành lại | 04.04.2024 | 01.05.2024 |