# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NHÓM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DICHLORVOS/DIPTEREX (TRICHLORFON).

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ

(Ref. AOAC 2007.01)

(NAFI6/H-9.5)

5.2.9.5-ST

Ban hành lần 04

Ngày có hiệu lực: 01.05.2024

Người biên soạn

Ong Thành Đạt

Kiểm nghiệm viên

Người soát xét

Nguyễn Hoàng Đạo

Phó phòng Kiểm nghiệm Hóa học

Người phê duyệt

Huỳnh Thị Ngọc Liên

Trưởng phòng Kiểm nghiệm Hóa học

# TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 6

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA HỌC

# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NHÓM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DICHLORVOS/DIPTEREX (TRICHLORFON).

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ

(Ref. AOAC 2007.01)

(NAFI6/H-9.5)

5.2.9.5-ST

# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NHÓM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DICHLORVOS/DIPTEREX (TRICHLORFON).

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ

(Ref. AOAC 2007.01)

PHẠM VI ÁP DỤNG

Phương pháp này mô tả cách xác định dư lượng Dichlorvos/Dipterex(Trichlorfon) trong thực phẩm, sản phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật bằng phương pháp sắc ký khí ghép đầu dò khối phổ MS với giới hạn định lượng (LOQ) như sau:

| STT | Hoạt chất | LOQ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dichlorvos/Dipterex(Trichlorfon) | 10 g /kg |

NGUYÊN TẮC

Dư lượng Dichlorvos/Dipterex(Trichlorfon) trong mẫu thử được chiết bằng acetonitrile đã được acid hoá, dịch chiết sau đó được làm sạch bằng hỗn hợp bột PSA, C18, Carbograph và MgSO4. Dịch trích sau khi làm sạch được loại bỏ dung môi dưới dòng khí nitơ, sau đó hòa tan bằng iso-octane. Dư lượng Dichlorvos/Dipterex(Trichlorfon) được phân tích trên hệ thống sắc kí khí với cột DB-5MS và đầu dò khối phổ.

HỒ SƠ

Kết quả phân tích được ghi chép vào biểu mẫu số 05.2.9.5-ST (mục 12).

Việc pha chế hóa chất, thuốc thử được ghi chép vào biểu mẫu số 05.1.05-ST/4.

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

Hệ thống sắc ký khí với đầu dò khối phổ, phần mềm xử lý số liệu do hãng thiết bị cung cấp

Cột DB-5MS: 30m x 0.25mm x 0.25µm, Agilent hoặc tương đương.

Cân phân tích có độ chính xác d = 0.0001g.

Cân phân tích có độ chính xác d = 0.01g.

Máy ly tâm, có tốc độ vòng tối thiểu 4000 vòng/phút

Ống ly tâm nhựa 50 mL, Greiner hoặc tương đương

Bể siêu âm, Elma hoặc tương đương

Hệ  thống khí nitơ có bể điều nhiệt

Đầu bóp cao su

Ống ly tâm 15ml, Greiner

Ống thủy tinh 10 ml hoặc tương đương

Ống đong thủy tinh các loại

Bình định mức các loại, Schotts Duran hoặc tương đương

Màng lọc mẫu bằng PTFE, kích thước lỗ 0.2 µm, đường kính 13 mm

Kim tiêm 1mL

Pipette pasture, Brand hoặc tương đương

Lọ đựng mẫu 1.5ml.

Lọ đựng mẫu 4 ml.

HÓA CHẤT

Chuẩn Dichlorvos/Dipterex(Trichlorfon) của hãng Dr. Ehrenstorfer hoặc tương đương.

Nội chuẩn Dichlorvos D6 100 ng/µl hoặc nội chuẩn phù hợp, hoặc chuẩn gốc dạng rắn, của hãng Dr. Ehrenstorfer hoặc tương đương.

Mg2SO4 khan, loại dùng cho phân tích, J.T Baker hoặc tương đương.

Sodium acetate (NaOAc) khan, loại dùng cho phân tích, J.T Baker hoặc tương đương.

Bột C18, Agilent hoặc tương đương.

Bột PSA, Agilent hoặc tương đương.

Carbograph, Agilent hoặc tương đương.

Dung môi Acetonitril (ACN) loại dùng cho phân tích sắc ký, Merck hoặc tương đương.

Iso-octane loại dùng cho phân tích sắc ký khí, Merck hoặc tương đương.

Acetone loại dùng cho phân tích, Merck hoặc tương đương.

Acid acetic loại dùng cho phân tích, Merck hoặc tương đương.

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Hỗn hợp acid acetic/ acetonitrile 0.1%:

Hút 1 ml acid acetic cho vào bình định mức 1 lít, định mức đến vạch bằng ACN.

Dung dịch bảo quản ở nhiệt độ phòng dung dịch bền trong 1 tuần.

(Lượng hóa chất sau sử dụng cho 10g mẫu. Khi khối lượng mẫu thay đổi thì các loại hóa chất sử dụng trong hỗn hợp cần thay đổi tương ứng nhưng phải đảm bảo đúng tỉ lệ ban đầu.)

Hỗn hợp muối A (MgSO4/NaOAc tỉ lệ 6.25/1 (w/w)):

Cân 3.00 g ± 0.05 g MgSO4 khan, 0.60 g ± 0.05g NaOAc khan cho vào ống nhựa 50 ml. Đậy kín nắp trong quá trình bảo quản, có thể tái sử dụng mà không cần rửa sạch giữa các lần dùng.

Hỗn hợp bột làm sạch B1 (PSA/C18/MgSO4 tỉ lệ 1/1/1 (w/w/w)):

Cân 0.45 g ± 0.02g MgSO4 khan, 0.40 g ± 0.02g bột C18, 0.40 g ± 0.02g bột PSA cho vào ống ly tâm nhựa 15 ml, đậy kín ống cho đến khi sử dụng.

Hỗn hợp bột làm sạch B2 (Carbongraph/PSA/C18/MgSO4 tỉ lệ 1/1.25/0.5/1 (w/w/w/w)):

Cân 0.45 g ± 0.02g MgSO4 khan, 0.1 g ± 0.02g bột C18, 0.50 g ± 0.02 g bột PSA, 0.20g ± 0.02 g  bột Carbon cho vào ống ly tâm nhựa 15 ml, đậy kín ống cho đến khi sử dụng.

Dung dịch nội chuẩn Dichlorvos D6 10 ng/µl:

Hút 1 ml dung dịch nội chuẩn Dichlorvos D6 100 ng/µl cho vào bình định mức 10ml, định mức đến vạch bằng acetonitrile. Trường hợp sử dụng chuẩn dạng rắn, kiểm nghiệm viên chuẩn bị thành dạng dung dịch như bước (6.6) và pha chế thành dung dịch chuẩn làm việc thích hợp.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Dung dịch chuẩn gốc:

Cân chính xác khoảng 20 mg từng chuẩn ở phần (5.1) bằng cân (4.3) vào bình định mức 10 ml, hoà tan bằng acetonitrile và định mức đến vạch. Nồng độ chính xác của các chuẩn được tính toán lại theo khối lượng thực cân, độ tinh khiết của mỗi chuẩn và thể tích của bình định mức.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Dung dịch chuẩn làm việc 5 µg/ml:

Hút 25 µl dung dịch chuẩn gốc 2 mg/ml pha ở (6.6) vào bình định mức 10ml, định mức đến vạch bằng acetonitrile. Nồng độ chính xác của các chất trong dung dịch chuẩn được tính toán lại theo nồng độ thực tế của mỗi chuẩn và thể tích của bình định mức.

Dung dịch bảo quản tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ -20 ± 2C dung dịch bền trong 1 năm.

Đường chuẩn làm việc:

Dựng chuẩn theo bảng sau, nồng độ và số lượng các điểm chuẩn có thể thay đổi theo thực tế phân tích nhưng đường chuẩn phải luôn đảm bảo tối thiểu 5 điểm chuẩn (bao gồm điểm 0).

| Điểm chuẩn | Nồng độ chuẩn làm việc (µg/kg ) |  | Thể tích dung dịch chuẩn Dichlorvos/ Dipterex 5 ng/µl (µl) | Thể tích dung dịch nội chuẩn 10 ng/ µl (µl) | Khối lượng mẫu trắng (gram) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dichlorvos/ Dipterex | Nội chuẩn Dichlorvos D6 |  |  |  |
| C0 | 0.0 | 30 | 0.0 | 30 | 10.0± 0.1 |
| C1 | 5 | 30 | 10 | 30 | 10.0± 0.1 |
| C2 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10.0± 0.1 |
| C3 | 20 | 30 | 40 | 30 | 10.0± 0.1 |
| C4 | 30 | 30 | 60 | 30 | 10.0± 0.1 |
| C5 | 40 | 30 | 80 | 30 | 10.0± 0.1 |

CHUẨN BỊ MẪU

Bảo quản mẫu

Bảo quản mẫu có nguồn gốc động vật trong tủ đông ở nhiệt độ  -180C cho đến khi xử lý.

Bảo quản mẫu có nguồn gốc thực vật trong tủ đông ở nhiệt độ 2 - 80C cho đến khi xử lý.

Chuẩn bị mẫu:

Đối với mẫu cá: bỏ đầu, xương, da và nội tạng. Đối với mẫu tôm: bỏ đầu, vỏ và rửa sạch nội tạng. Cắt mẫu (cá, tôm) thành từng miếng nhỏ. Lấy khoảng 100 g mẫu cho vào máy xay mẫu, xay cho đến khi mẫu hoàn toàn đồng nhất. Bảo quản mẫu trong tủ đông ở nhiệt độ  -18oC. Khi tiến hành phân tích mẫu phải đưa về nhiệt độ phòng.

Đối với mẫu có nguồn gốc thực vật: chỉ lấy phần ăn được, cắt thành từng đoạn nhỏ, sau khi trộn đều cho đồng nhất thì phải bảo quản ngay ở nhiệt độ  -18C. Khi tiến hành phân tích mẫu phải đưa về nhiệt độ phòng.

Các loại mẫu khác xem Hướng dẫn Bảo quản và chuẩn bị mẫu phân tích số 05.1.06-ST.

Chuẩn bị mẫu trắng

Mẫu trắng là mẫu được xác định không chứa dư lượng Dichlorvos/Dipterex(Trichlorfon).

Cân 10.0 gram (± 0.1 gram) mẫu trắng đã được đồng nhất vào ống ly tâm 50 ml.

Mẫu kiểm soát ở 10 ng/g

Cân 10.0 gram (± 0.1 gram) mẫu trắng đã được đồng nhất cho vào ống ly tâm 50 ml.

Hút chính xác 20 µl dung dịch chuẩn Dichlorvos/Dipterex(Trichlorfon) 5µg/ml ở phần (6.7) cho vào mẫu vừa chuẩn bị, trộn đều mẫu khoảng 1 phút bằng máy lắc, để yên tối thiểu 15 phút trước khi mang đi phân tích.

Mẫu thử

Cân 10.0 gram (± 0.1 gram) mẫu thử đã được đồng nhất cho vào ống ly tâm 50 ml.

TIẾN HÀNH

- Thêm vào 30 µl dung dịch chuẩn Dichlorvos D6 10 µg/ml (6.5) vào tất cả các mẫu (bao gồm mẫu trắng, mẫu thu hồi và các mẫu thử) ngoại trừ các mẫu dựng chuẩn ở phần (6.8), trộn đều rồi để yên 15 phút trước khi tiến hành phân tích

Cho 10ml dung dịch acetonitrile đã axit hóa (6.1) vào mỗi ống, đậy nắp. Lắc khoảng 2 phút cho các mẫu tơi ra, siêu âm bằng bể siêu âm (4.7) trong 10 phút.

Cho từ từ hỗn hợp A (6.2) vào mỗi ống, trôn đều khoảng 2 phút. Ly tâm tối thiểu 4000 vòng/phút, trong 6 phút.

Làm sạch mẫu:

Mẫu có nguồn gốc động vật: chuyển hết phần dịch lớp trên cho vào hỗn hợp B1 (6.3), trộn thật đều khoảng 1 phút. Ly tâm 3200 vòng/phút, trong 6 phút.

Mẫu có nguồn gốc thực vật: chuyển hết phần dịch lớp trên cho vào hỗn hợp B2 (6.4), trộn thật đều khoảng 1 phút. Ly tâm 3200 vòng/phút, trong 6 phút.

Hút 7.0 ml dung dịch lớp trên cho vào ống ly tâm thủy tinh (4.11). Loại bỏ dung môi bằng hệ thống thổi khí Nitơ ở nhiệt độ 400C. Hoà tan phần cặn bằng 0.7 ml Iso-octane (5.9). Trong trường hợp dịch chiết bị đục hoặc khi cần thiết, lọc qua màng lọc mẫu (4.14). Chuyển phẩn dịch cho vào chai 1.5ml (4.17). Dung dịch này được dùng để xác định dư lượng Dichlorvos/ Dipterex trong mẫu thử bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ 1 lần.

Đối với mẫu được phân tích bằng thiết bị sắc ký khí ghép hai lần khối phổ:

Chuyển 1.0 ml dung dịch lớp trên ở bước (8.3) cho vào lọ 1.5ml (4.17). Trong trường hợp dịch chiết bị đục hoặc khi cần thiết, lọc qua màng lọc mẫu (4.14). Dung dịch này được dùng để xác định dư lượng Dichlorvos/ Dipterex trong mẫu thử bằng phương pháp sắc ký khí ghép hai lần khối phổ theo phụ lục A.

TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

Đường chuẩn là đường thẳng tuyến tính y = ax + b được xây dựng từ tỉ số SC/SIS (y) theo CC/CIS (x) với:

SC, CC: diện tích và nồng độ của chất chuẩn tương ứng

SIS, CIS: diện tích và nồng độ nội chuẩn.

Dư lượng từng TBVTV có trong mẫu được xác định theo công thức:

C = A*C’IS

Trong đó:

với S’C là diện tích của các hoạt chất Dichlorvos/Dipterex(Trichlorfon) có trong mẫu, S’IS là diện tích của nội chuẩn thu được khi phân tích mẫu, b là tung độ gốc của đường chuẩn, a là hệ số gốc của đường chuẩn và C’IS là nồng độ nội chuẩn của mẫu.

Trường hợp kết quả mẫu phân tích bị vượt chuẩn (vượt ngoài khoảng xác định): Tiến hành pha loãng mẫu với nền mẫu trắng tương ứng hoặc tiến hành phân tích lại với lượng mẫu giảm xuống sao cho kết quả dự kiến nằm trong khoảng xác định của phương pháp. Trong trường hợp này kết quả phân tích phải nhân với hệ số pha loãng phù hợp.

ĐẢM BẢO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thứ tự tiêm mẫu: Đường chuẩn, mẫu kiểm soát, mẫu thử, cứ mỗi 10 mẫu thử tiêm lại 1 mẫu kiểm soát tại 10 ng/g.

Hệ số hồi quy tuyến tính (r2) của đường chuẩn phải lớn hơn hoặc bằng 0.99;

Mẫu phân tích phải luôn xuất hiện peak nội chuẩn và S/N của mỗi ion phải ≥ 3.

Mẫu trắng không xuất hiện peak nhiễu ở thời gian lưu của dichlorvos/dipterex với tín hiệu ≥ 10% tín hiệu của mẫu kiểm soát ở giới hạn định lượng.

Thời gian lưu của các chất phân tích trong mẫu chỉ được phép lệch nhỏ hơn hoặc bằng 0.1 phút so với thời gian lưu của chuẩn.

Số điểm nhận dạng (IPs) của mẫu kiểm soát phải ≥  3; S/N của mỗi ion đối với mẫu kiểm soát tại giới hạn định lượng phải ≥ 3.

Độ thu hồi phải nằm trong khoảng 70 % đến 120 %.

Tỉ lệ ion tương đối của mẫu nhiễm các chất phân tích so với tỉ lệ ion tương đối của chuẩn chỉ được phép dao động trong khoảng ± 30 %.

Nếu kết quả phân tích không đạt một trong các tiêu chí từ 10.2 đến 10.8, phải thực hiện điều tra nguyên nhân, sửa chữa và thiết lập hành động phòng ngừa. Việc điều tra nguyên nhân, thực hiện hành động khắc phục và đưa ra hành động phòng ngừa tuân thủ theo Hướng dẫn “Công việc không phù hợp và trách nhiệm xử lý - 05.1.10-ST”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

The Association of Official Agricultural Chemists Official Method 2007.01 (10.1.04), chương 10, trang 17-26..

FDA, Pesticide Analytical Manual, volume 1, section 304, E2, C6.

Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed (SANTE/11312/2021v2).

BIỂU MẪU GHI CHÉP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

# XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NHÓM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DICHLORVOS/DIPTEREX (TRICHLORFON).

# PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ

(Ref. AOAC 2007.01)

1. Đường chuẩn:

| Chuẩn | Số vial | Nồng độ |
| --- | --- | --- |
| R2 |  |  |

2. Thông tin mẫu thử:

| Mã số mẫu | Khối lượng (g) | Hệ số pha loãng F | Số vial | Kết quả, (ng/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ngày/ Người phân tích					Ngày/ Người thẩm tra

Trang: 	/

# PHỤ LỤC A

(Lưu ý: Các thông số thiết bị mang tính tham khảo, trong quá trình thực hiện các thông số này có thể được tối ưu hóa để đảm bảo phù hợp cho thiết bị)

- ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH TRÊN GC

Cột sắc ký: DB-5MS: 30m x 0.25mm x 0.25µm.

Khí mang: Helium, tốc độ khí mang 1.5 mL/phút

Nhiệt độ buồng tiêm mẫu: 250C.

Thể tích tiêm: 2 µL.

Thứ tự tiêm mẫu:

+ Đường chuẩn;

+ Mẫu trắng;

+ Mẫu kiểm soát;

+ Mẫu thử;

+ Mẫu kiểm soát.

Trong một đợt chạy mẫu nếu có nhiều hơn 10 mẫu thử, cứ sau 10 mẫu thử phải tiêm lại mẫu kiểm soát (Ctrl+).

Chương trình nhiệt:

Nhiệt độ đầu cột: 70 C, giữ 1 phút.

#	Rate		Final temp		Final time

1	30		190			0.00

2	60		240			0.00

3	20		280			0.00

4	40		300			4.00

- ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH TRÊN MS/MS:

Khối phổ 1 lần:

MS transfer line heater: 2800C

Nhiệt độ ion source: 2300C

Nhiệt độ quad: 1500C

Electron energy: 70 eV

| TT | Chất phân tích | Phân mảnh | Dwell |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dichlorvos/ Dipterex | 109(*) | 100 |
|  |  | 185 | 100 |
|  |  | 145 | 100 |
|  |  | 79 | 100 |
| 2 | Dichlorvos D6 | 115(*) | 100 |
|  |  | 191 | 100 |
| (*): Ion 109, 115 là các ion định lượng |  |  |  |

Khối phổ 2 lần:

MS transfer line heater: 2800C

Nhiệt độ ion source: 2300C

Nhiệt độ quad 1 và 2: 1500C

Electron energy: 70 eV

| TT | Chất phân tích | Định lượng | Định tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dichlorvos/ Dipterex | 185 >> 93 | 109 >> 79 |
| 2 | Dichlorvos D6 | 191 >> 99 | 115 >> 83 |

Đường chuẩn làm việc trên thiết bị khối phổ 2 lần:

Cân 6 mẫu trắng rồi tiến hành dựng chuẩn trên nền mẫu trắng như sau:

| Nồng độ chuẩn làm việc (µg/kg ) |  | Thể tích dung dịch chuẩn Dichlorvos/ Dipterex 5 ng/µl (µl) | Thể tích dung dịch nội chuẩn 10 ng/ µl (µl) | Khối lượng mẫu trắng (gram) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichlorvos/ Dipterex | Nội chuẩn Dichlorvos D6 |  |  |  |
| 0.0 | 30 | 0.0 | 30 | 10.0± 0.1 |
| 5 | 30 | 10 | 30 | 10.0± 0.1 |
| 10 | 30 | 20 | 30 | 10.0± 0.1 |
| 20 | 30 | 40 | 30 | 10.0± 0.1 |
| 50 | 30 | 100 | 30 | 10.0± 0.1 |
| 100 | 30 | 200 | 30 | 10.0± 0.1 |

# TRANG SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT

| Lần soát xét | Trang | Nội dung ban đầu | Nội dung sửa đổi, cập nhật | Ngày soát xét | Ngày có hiệu lực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-9 | - | Ban hành mới | 01.03.2011 | 15.08.2011 |
| 2 | 5 | - | Bổ sung độ lệch thời gian lưu của Dipterex/ Dichlorvos trong mẫu so với chuẩn | 03.10.2011 | 14.10.2011 |
| 3 | 4, 8 | - | Bổ sung kỹ thuật sắc ký khí ghép hai lần khối phổ | 15.10.2019 | 01.11.2019 |
| 4 | 1-9 | - | Ban hành lại, cập nhật tài liệu tham khảo | 04.04.2024 | 01.05.2024 |