XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG Nhóm fipronil và Chlorpyrifos

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP 2 lần KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)

(Ref. AOAC 2007.01; CLG – PST 5.10)

1. Mã hồ sơ : ……………………		2. Khối lượng mẫu: m = 10.0 ± 0.1 gram

3. Hệ số pha loãng: □ f= 1;  □ f= …..     4. Loại mẫu: □ Thuỷ sản; □ Khác:…………

5. Tình trạng mẫu:	□ Bình thường; 	□ Khác: ………………………………………

6. Tóm tắt quy trình:				7. Đường chuẩn:

| Điểm chuẩn | Nội chuẩn Chlorpyrifos D10, Fipronil 13C215N2 cần dùng (ng/ml) | Nồng độ chuẩn cần dùng (ng/ml) | Vial No. |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | 20 | 0 |  |
| C1 | 20 | 5 |  |
| C2 | 20 | 10 |  |
| C3 | 20 | 20 |  |
| C4 | 20 | 50 |  |

□ m=10 gram; □ m= ……gram

- Thêm 20µl IS (6.4)

- Thêm 10ml ACN đã acid hoá, trộn đều.

- Thêm hỗn hợp A vào mẫu, trộn đều, ly tâm

- Hút 5ml cho vào hỗn hợp B

- Trộn đều, ly tâm, hút  0.9 ml lớp trên, thêm 100 µl toluene, trộn đều.

GC-MS/MS

8. Đảm bảo chất lượng:

| Thông số đánh giá | Tiêu chí chấp nhận | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Mẫu kiểm tra nội bộ | Đáp ứng yêu cầu mục 10 | □ Đạt □ Không đạt |
| Hệ số hồi quy tuyến tính | R2 ≥ 0.99 | □ Đạt □ Không đạt |
| Độ lệch thời gian lưu | ≤ 0.5% | □ Đạt □ Không đạt |
| Các yêu cầu về nhận dạng khi phát hiện mẫu nhiễm | IPs ≥ 4; ion ratio ± 30%; S/N ≥ 3 | □ Đạt □ Không đạt |
| Các yêu cầu về nhận dạng của mẫu thêm chuẩn tại 5ppb | IPs ≥ 3; ion ratio ± 30%; S/N ≥ 3 | □ Đạt □ Không đạt |
| Độ thu hồi IS | 50% ≤ R% ≤ 150% | □ Đạt □ Không đạt |
| Đánh giá chung |  | □ Đạt □ Không đạt |

9. Kết quả: (kèm theo kết quả này là sắc ký đồ)

Tất cả mẫu thử đều không phát hiện: □

Có mẫu thử phát hiện:                          □

| Mã số mẫu | Vial No. | Kết quả mẫu thử (ng/g) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fipronil | Fipronil desulfinyl | Fipronil sulfide | Fipronil sulfone | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos methyl | Chlorpyriphos-methyl -desmethyl |
| Mã số mẫu | Vial No. | Kết quả mẫu thử (ng/g) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fipronil | Fipronil desulfinyl | Fipronil sulfide | Fipronil sulfone | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos methyl | Chlorpyriphos-methyl -desmethyl |

(Chỉ ghi kết quả mẫu phát hiện vào ô kết quả tương ứng)

Ngày/ Người phân tích	Ngày/ Người thẩm tra

Trang: _____/_____